ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :

Κλειστό σύστημα για εξαγωγή αυξητικών παραγόντων με κιτ επεξεργασίας από 20ml έως και 60ml

  Κλειστό σύστημα λειτουργίας, χωρίς τη χρήση βελόνας κατά την εξαγωγή του PRP, διασφαλίζοντας τη μέγιστη βιολογική ασφάλεια και την αποτροπή αερογενούς επιμόλυνσης.

  Ρυθμιζόμενη ταχύτητα φυγοκέντρισης έως 4.000 στροφές/λεπτό και χρόνος φυγοκέντρισης έως 15 λεπτά, για ακριβή και αποτελεσματική επεξεργασία του δείγματος.

  Swinging rotor για ομοιογενή διαχωρισμό, σύστημα soft start – stop για ήπια επιτάχυνση/επιβράδυνση, ελαχιστοποιώντας τη μηχανική καταπόνηση των αιμοπεταλίων.

  Σύστημα βαρέως τύπου σταθεροποίησης, που επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή του PRP χωρίς κίνδυνο απώλειας ή καταστροφής κυττάρων.

  Δυνατότητα επεξεργασίας μονοδόσης βιολογικού υλικού από 20 ml έως και 60 ml, καλύπτοντας ευρύ φάσμα θεραπευτικών εφαρμογών.

  Ικανότητα συμπύκνωσης αιμοπεταλίων τουλάχιστον 11 φορές πάνω από τη βασική γραμμή (baseline), εξασφαλίζοντας υψηλή θεραπευτική αποτελεσματικότητα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑI ΕΞΩΣΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Με φίλτρο ακριβείας Hollow Fiber  5nm κατασκευασμένο από πολυσουλφόνη με διαστάσεις που διευκολύνουν την αποτελεσματική υπερδιήθηση (εσωτερική διάμετρος: 250 mm, εξωτερική διάμετρος: 350 mm, πάχος τοιχώματος: 50 nm) και ενσωματωμένο σάκο  αποστράγγισης.

Διαθέτει αυτοματοποιημένο σύστημα πίεσης για τη διατήρηση των πρωτεϊνών-στόχων, ενώ φιλτράρει την περίσσεια υγρών, ενισχύοντας τη συγκέντρωση πρωτεΐνης στον τελικό ορό.

Επεξεργάζεται όγκο πλάσματος  16-30 ml, επιτυγχάνει μέγιστη διαμεμβρανική πίεση 600 mmHg και λειτουργεί με μέσο ρυθμό υπερδιήθησης 1,3 ml/h/mmHg.

Είναι αποστειρωμένο σύστημα (one day kit)  κατάλληλο για συμπύκνωση και απομόνωση πλασματικών πρωτεϊνών, εξωσωμάτων, κυστιδίων πλάσματος και εξωκυτταρικών κυστιδίων.

Το σύστημα προσφέρει  αυτόλογο όρο περίπου  7 ml το οποίο περιέχει 5,000.000.000 – 6,000.000.000/ml αυτολογα εξωσώματακαι 700 –800/ml αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες.

Είναι  αποστειρωμένο έτοιμο για κλινική εφαρμογή με βάση τις ειδικές θεραπευτικές ανάγκες του ασθενούς και κατάλληλο για χρήση σε χειρουργικό πεδίο.