Γεν. Νοσοκομειο ΝΙΚΑΙΑΣ πειραια                            Νίκαια : 13-11-2019

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ :  ΤΕΧΝΙΚΟ &Η/Μ

ΘΕΜΑ:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός των εργασιών είναι η αντικατάσταση της κατεστραμμένης πόρτας του γραφείου Διευθύνουσας Ν.Υ  , δεδομένου ότι εκτός της  αντιαισθητικής εικόνας δημιουργεί και λειτουργικό πρόβλημα του γραφείου.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Κατασκευή και τοποθέτηση δίφυλλης συρόμενης πόρτας (εντός εσοχής δρομικών τοιχίων ) διαστάσεων  2,18 mx2,25m(ΥΧΠ)  και συνολικού πάχους έκαστου θυρόφυλλου 4,5cm.

- Τα θυρόφυλλα θα είναι αναρτημένα επί ισχυρού μηχανισμού κύλισης Β.Τ για συνολικό βάρος πόρτας  άνω των 90Kg(στο σύνολο), με όλα τα παρελκόμενα ανάρτησης .

- Τα θυρόφυλλα θα ανοιγοκλείνουν χειροκίνητα, με δύο (2) ζεύγη λαβών (χούφτες) μεταλλικές ΙΝΟΧ σατινέ Β.Τ, μήκους 15,80cm  και πλάτος 4,5 cm .

- H πόρτα θα μπορεί να κλειδώνει με κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή

- Το κάθε θυρόφυλλο θα είναι κατασκευασμένο ως εξής :

- Διαστάσεις θυρόφυλλου 1,09 mx 2,25 m συνολικού  πάχους  4,5cm.

- Το θυρόφυλλο θα είναι επενδεδυμένο αμφίπλευρα με πρεσαριστά φύλλα φορμάικας ,αρίστης ποιότητος (χρώμα επιλογή της Τ.Υ), με τελείωμα από  σόκορο οξιάς λουστραρισμένο.

- Το κάθε θυρόφυλλο θα φέρει φεγγίτη διαστάσεων περίπου 0,50mx0,40m με ενσωματωμένο διπλό τζάμι (5+5 mm), περιμετρικό πηχάκι και σόκορο από οξιά λουστραρισμένη. Ο υαλοπίνακας του φεγγίτη θα  φέρει σκιαγραφήσεις (αμμοβολή )  σε λωρίδες πάχους 3-5 cm , με ενδιάμεσα κενά (βλέπε συνημμένο σκαρίφημα σχεδίου ) .

- Εσωτερικά θα φέρει οριζόντιες και κάθετες  τραβέρσες από Σουηδική ξυλεία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στιβαρότητα του φύλλου , τα δε κενά μεταξύ τους θα πληρωθούν με πετροβάμβακα πάχους 4cm .

- Το  υφιστάμενο ξύλινο τετραξυλο της πόρτας θα βαφεί με ελαιόχρωμα  αρίστης ποιότητος , σε δύο στρώσεις  κατόπιν επεξεργασίας (τρίψιμο στοκάρισμα κλπ).

Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Τα ακριβή μέτρα είναι ευθύνη του αναδόχου, ο  oποίος έχει την υποχρέωση να επισκεφτεί τον χώρο για τον οποίο προορίζεται η κατασκευή και να το αναφέρει στην προσφορά του ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών.

- Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει να μην εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του γραφείου και θα εργαστεί σε ώρες που θα επιτρέψουν οι χρήστες  του  χώρου.

- Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας .

- Η αποξήλωση της παλαιάς πόρτας  και η απομάκρυνση εκτός νοσοκομείου των προσόντων καθαίρεσης είναι ευθύνη του αναδόχου.

- Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης. Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι έμπειρα και πιστοποιημένα για τέτοιου είδους εργασίες.

- Για τυχόν φθορές που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της αποκατάστασής τους χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

- Για τον χρόνο  έναρξης εργασιών  θα προηγηθεί συνεννόηση με τον υπεύθυνο του τμήματος , την επιτροπή παραλαβής των εργασιών και την Τ.Υ

- Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση πριν την τοποθέτηση να ενημερώσει την επιτροπή παραλαβής για να προβεί στον έλεγχο των ειδών προς τοποθέτηση.

- Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνουν δοκιμές  στην λειτουργία του μηχανισμού ανάρτησης , κλειδαριάς  και έλεγχος της όλης κατασκευής .

- Η όλη κατασκευή θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση πέντε (5 ετών) καλής λειτουργίας

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ :  Δύο  (2) ημερολογιακές ημέρες .

ΟΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                           Ο Δ.Τ.Υ

Αδαμόπουλος Διον.                                               Τσούλκας Βασίλης

Πολ/κος Μηχ/κος ΤΕ                                                  Ηλ/γος Μηχ/κος ΠΕ